- Przedmiar robót

- do kosztorysu na wykonanie  asfaltowania  drogi gminnej

- łączącej  Ignaców  z drogą powiatową  na długości  0,250 km

- działka nr ewid.11

| Lp. | SST | Wyszczególnienie robót 1okalizacja.i obliczenia |  | Jedn. |  | Ilość |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D-04.00.00 |  | I. Podbudowa CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 1. | 04.03.01 |  | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2 250,0x3,12+(4,0x4,0)x0,5x2=796,00 |  | m2 | 796,00 |  |  |
| 2. | 04.08.01 |  | Wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11W 50/70 wg WT-2 2014 r w ilości średnio 50,0 kg/m2 dla KR-1 Obmiar jak w poz.1 |  | m2 | 796,00 |  |  |
|  | D-05.00.00 |  | II. Nawierzchnia CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 3. | 05.03.05 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70 wg WT-2 grub. 4 cm , dla KR- 1 250,0x3,00+(4,0x4,0)x0,5x2=766,00 |  | m2 | 766,00 |  |  |