OPIS TECHNICZNY

do projektu na wykonanie modernizacji  drogi gminnej  do wsi  Wilkonice

na odcinku długości 128,00m gmina Błędów

- Zakres opracowania

Projekt dotyczy modernizacji  drogi gminnej przez wieś  Wilkonice   na odcinku  o  długości 128,00 m na terenie gminy Błędów.

II.        Podstawa opracowania

- Zlecenie Gminy Błędów

- Dane wyjściowe ustalone z Wójtem Gminy Błędów

3.   Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z             dn.02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Stan istniejący

Projektowana modernizacja drogi przebiega przez grunty wsi  Wilkonice.                                                           Droga na projektowanym odcinku do przebudowy  posiada podbudowę z kruszywa łamanego grubości od 4 do 8 cm, żużla oraz pospółki.

Po lewej i prawej stronie drogi znajdują się pobocza gruntowe szerokości 0,50 do 0,75 m

Na w/w drodze  w zasadzie  brak jest rowów przydrożnych.

Droga obsługuje zabudowę zagrodową z terenami upraw polowych w terenie płaskim i pełni funkcje tzw. drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

- Zakres przebudowy

Modernizacją  drogi objęty jest odcinek od wykonanej nawierzchni bitumicznej przez wieś Wilkonice

Długość odcinka do modernizacji  wynosi  128,00m .

V.        Podstawowe projektowane parametry techniczne

-   szerokość jezdni  -               4,20m

-spadek poprzeczny jezdni	  - 2%

- szerokość podbudowy	-4,50m                                                                                                      - szerokość poboczy  ziemnych    2x0,75m

- spadek poprzeczny pobocza na odcinku prostym i łuku nie wymagającym przechyłki -6%

VI.      Przekrój normalny

- profilowanie istniejącej podbudowy do wymaganych spadków poprzecznych

- wzmocnienie istniejącej podbudowy   kruszywem  łamanym o uziarnieniu 0-31,5 mm przy średniej grubości 10 cm  na całym odcinku

- oczyszczenie i skropienie istniejącej podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2

- wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11 W 50/70 wg WT-2 2014 w ilości średnio 50 kg/m2 dla KR 1-2 na całym odcinku drogi

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8  S 50/70 wg WT-2 2014r dla KR 1-2 grubości 3 cm na całym odcinku

- pobocze gruntowe zostanie wykonane przez mieszkańców wsi  Wilkonice                                                            i użytkowników w/w drogi

- Plan sytuacyjny

Oś projektowanej modernizacji  drogi przeprowadzono środkiem istniejącej podbudowy i nawierzchni z niewielkimi korektami w nawiązaniu do istniejącej podbudowy.

- Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo i istniejącymi rowami.