| Lp | SST | Wyszczególnienie robót Lokalizacja i obliczenia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | 01.01.01 04.01.01 04.04.02 04.03.01a 05.03.05b 04.03.01a | I Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym II Podbudowa CPV-4523300-9 Profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża do wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych wykonane mechanicznie w gruncie kat III pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm o uziarnieniu: warstwa górna 0-31,5mm grub. 9 cm, warstwa dolna 0-61,5 mm grubości 11 cm na całej szerokości podbudowy Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową kationową w ilości 0,7 kg/m2 Wykonanie warstwy wyrównawczo- wzmacniającej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 wg WT-2 2014r. dla KR-1-2 w ilości 50 kg/m2 Skropienie warstwy wyrównawczo- wzmacniającej z betonu asfaltowego emulsją asfaltową kationową w ilości 0,3kg/m2 | km m2 m2 m2 m2 m2 | 0,657 3217,60 3217,60 3217,60 3099,34 3099,34 |  |  |

Kosztorys  OFERTOWY

na wykonanie budowy drogi asfaltowej                                                 we wsi Wólka Dańkowska    na długości  0,657 km

UG Błędów

| Lp | SST | Wyszczególnienie robót Lokalizacja i obliczenia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. 8. | 05.00.00 05.03.05a 06.03.01 | III Nawierzchnia CPV 45233000-9 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC-11S 50/70 wg WT-2 2014r. dla KR-1-2 grubość 4cm IV Roboty wykończeniowe CPV 4510000-8 Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5mm grubości 10 cm z wyrównaniem do spadku 6% z profilowaniem i zagęszczeniem oraz uzupełnieniem miejsc zaniżonych pobocza gruntem z dokopu | m2 m2 | 3020,50 657,00 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT 23% |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem |  |  |  |  |

Słownie: