OPIS TECHNICZNY

do  projektu na wykonanie budowy drogi gminnej   we wsi  Wólka Dańkowska

na odcinku długości  0,657 km   gmina  Błędów

- Zakres opracowania

Projekt dotyczy budowy drogi gminnej   we wsi Wólka Dańkowska    na odcinku  o  długości 0,657   km na terenie gminy Błędów.

II.        Podstawa opracowania

- Zlecenie Gminy  Błędów

- Dane wyjściowe ustalone z Wójtem Gminy Błędów

3.   Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z             dn.02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Stan istniejący

Projektowana budowa drogi przebiega przez grunty wsi   Oleśnik i Wólka Dańkowska .                                                                                                                         Droga na projektowanym odcinku do przebudowy jest drogą gminną   gruntową  wzmocnioną  kruszywem łamanym,  pospółką, żwirem i żużlem.

Po lewej i prawej stronie drogi brak jest poboczy gruntowych.

Na całym   odcinku drogi   brak jest  w zasadzie   rowów   przydrożnych.                                     Istniejące rowy przydrożne  są zamulone  i znajdują się  na krótkich odcinkach drogi .

Droga obsługuje zabudowę zagrodową z terenami upraw polowych w terenie płaskim i pełni funkcje tzw. drogi dojazdowej do gruntów rolnych,  zabudowań gospodarczych , oraz przechowalni owoców.

- Zakres przebudowy

Przebudową drogi objęty jest odcinek  drogi gminnej gruntowej wzmocnionej kruszywem łamanym , pospółką , żwirem i żużlem.

Długość odcinka do budowy wynosi  0,657 km.

V.        Podstawowe projektowane parametry techniczne

- szerokość jezdni              -4,50m

-spadek poprzeczny jezdni	  - 2%

- szerokość podbudowy           	- 4,80m

- szerokość poboczy  utwardzonych kruszywem łamanym  grubości 10 cm  - 2x0,50m

- spadek poprzeczny pobocza na odcinku prostym i łuku nie wymagającym przechyłki -6%

VI.      Przekrój normalny

- profilowanie istniejącej podbudowy do wymaganych spadków poprzecznych                                                                            - wykonanie podbudowy z  kruszywa łamanego  grubości 20 cm : warstwa górna  o uziarnieniu 0-31,5mm grubości  9 cm i  warstwa dolna  o uziarnieniu 0-61,5 mm   grubości               11 cm

- oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego  emulsją asfaltową  w ilości   0,7 kg/m2 oraz skropienie warstwy wyrównawczo- wzmacniającej z betonu asfaltowego emulsją asfaltową kationową  w ilości 0,3 kg/m2.

- wykonanie warstwy  wyrównawczo- wzmacniającej z betonu asfaltowego  AC 11 W 50/70 wg WT-2 2014 r.  w ilości 50 kg/m2  dla KR 1-2 na  całym odcinku  drogi

- wykonanie warstwy ścieralnej z  betonu asfaltowego  AC 11 S  50/70 wg WT-2 2014r.  dla KR 1-2 grubości 4 cm na całym odcinku drogi

- wykonanie poboczy  z kruszywa łamanego  o uziarnieniu 0-31/5 mm grubości 10 cm z wyrównaniem do spadku 6,0% z profilowaniem , zagęszczeniem  oraz  uzupełnieniem  poboczy gruntem z dokopu   szerokości                          - 2x0,50m

- Plan sytuacyjny

Oś projektowanej budowy drogi przeprowadzono środkiem istniejącej podbudowy  z niewielkimi korektami w nawiązaniu do istniejącej podbudowy.                                               Niweletę drogi zaprojektowano dowiązując się do niwelety istniejącej na drodze oraz rzędnych istniejącej nawierzchni bitumicznej na drodze   powiatowej  i drodze gminnej.

- Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo .

IX. Inne: