OPIS TECHNICZNY

do projektu na wykonanie przebudowy drogi gminnej  we  wsi  Załuski

na odcinku długości 121,00m     gmina Błędów

- Zakres opracowania

Projekt dotyczy przebudowy drogi gminnej we wsi  Załuski    na odcinku  o  długości 121,00 m na terenie gminy Błędów.

II.        Podstawa opracowania

- Zlecenie Gminy Błędów

- Dane wyjściowe ustalone z Wójtem Gminy Błędów

3.   Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z             dn.02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Stan istniejący

Projektowana przebudowa drogi przebiega przez grunty wsi  Załuski.                                                         Droga na projektowanym odcinku do przebudowy  posiada  podbudowę z kruszywa   łamanego grubości  od 3 do 7 cm, żużla i pospółki

Po lewej i prawej stronie drogi znajdują się pobocza gruntowe szerokości 0,50 do 0,75 m

Na w/w drodze  brak jest   rowów   przydrożnych.

Droga obsługuje zabudowę zagrodową z terenami upraw polowych w terenie płaskim i pełni funkcje tzw. drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

- Zakres przebudowy

Przebudową drogi objęty jest odcinek długości 121,00m

Długość odcinka do przebudowy wynosi  121,00m .

V.        Podstawowe projektowane parametry techniczne

- szerokość jezdni	-	4,00m

-spadek poprzeczny jezdni	  - 2%

- szerokość podbudowy	- 4,30m

- szerokość poboczy  ziemnych    2x 0,50m   do   0,75 m

- spadek poprzeczny pobocza na odcinku prostym i łuku nie wymagającym przechyłki -6%

VI.      Przekrój normalny

- profilowanie istniejącej podbudowy do wymaganych spadków poprzecznych                                           -wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym  grubości 15 cm , warstwa górna o uziarnieniu od 0-31,5 mm grubości  6 cm, warstwa dolna o uziarnieniu od 0-63 mm grubości 9 cm

- wykonanie warstwy wyrównawczo- wzmacniającej z mieszanki mineralno- asfaltowe AC 11 W 50/70 WgWT-2 2014  w ilości  50 kg/m2 dla KR-1-2

- wykonanie  warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S 50/70 wg WT-2 2014 grubości 3 cm dla KR-1-2

- pobocze gruntowe zostanie wykonane przez mieszkańców wsi  Załuski                                                    i użytkowników w/w drogi

- Plan sytuacyjny

Oś projektowanej przebudowy drogi przeprowadzono środkiem istniejącej podbudowy i nawierzchni z niewielkimi korektami w nawiązaniu do istniejącej podbudowy.

- Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo i istniejącymi rowami.