| Lp | SST | Wyszczególnienie robót Przedmiar robót na wykonanie budowy chodnika na ul. Dolnej w Błędowie Błędowie na dług.682,0dz.513 lokalizacja i obliczenia | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 04.01.01 08.01.01 08.03.01 04.02.02 04.02.02 04.06.01 08.02.02 08.02.02 | I. Elementy ulic CPV 4523000-0 Mechaniczne wykonanie koryta na wjazdach (35cm) i chodników (15cm) w gruncie kat.III z wywozem urobku na odległość do 3 km -wjazdy-(5,0x1,70x2x0,35=5,95m3 -chodnik 145,0x1,50x0,15=32,625m3 Razem 38,58m3 Ustawienia krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15 wraz z jej wykonaniem Obrzeże betonowe 30x8 cm na ławie betonowej Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grub.15 cm na wjazdach 5,0x1,50x2=15,00m2 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grub.10cm pod chodniki 145,00x1,50=217,50m2 Wykonanie na wjazdach podbudowy z betonu C-6/8 grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 5x1,50x2=15,00m2 Wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki betonowo-brukowej, grub.8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.5 cm . 5,0x1,5x2= 15,00m2 Wykonanie chodników z kostki betonowej brukowej kolorowej grub.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm 145,00x1,50=217,50m2 | m3 m m m2 m2 m2 m2 m2 | 38,58 145,00 151,00 15,00 217,50 15,00 15,00 217,50 |